## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式热成像无人机 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 飞行器 | 1 |  |  |
| 1.2 | 电池套装 | 1 |  |  |
| 1.3 | 喊话器 | 1 |  |  |
| 2 | 农业无人机 | 1 | 套 |  |
| 2.1 | 飞行器 | 1 |  |  |
| 2.2 | 播撒系统 | 1 |  |  |
| 2.3 | 吊运系统 | 1 |  |  |
| 2.4 | 喷头 | 1 |  |  |
| 2.5 | 图传中继 | 1 |  |  |
| 2.6 | 遥控器 | 1 |  |  |
| 2.7 | 充电器 | 1 |  |  |
| 3 | 复合翼无人机 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 3.1 | 飞行平台 | 1 |  |  |
| 3.2 | 吊舱 | 1 |  |  |
| 3.3 | 其他 | / | / |  |
| 4 | 多光谱无人机 | 1 | 套 |  |
| 4.1 | 飞行器 |  |  |  |
| 4.2 | 遥控器 |  |  |  |
| 4.3 | RTK模块 |  |  |  |
| 4.4 | 其他 | / | / |  |
| 5 | 航拍无人机 | 1 | 套 |  |
| 5.1 | 飞行器 |  |  |  |
| 5.2 | 遥控器 |  |  |  |
| 5.3 | 其它 | / | / |  |
| 6 | 测试设备（1套） |  |  |  |
| 6.1 | 飞行控制站 | 1 |  |  |
| 6.2 | 气象监测设备 | 1 |  |  |
| 6.3 | 无人机动力测试台 | 1 |  |  |
| 7 | 电脑（1套） |  |  |  |
| 7.1 | 高性能计算机 | 2 | 台 |  |
| 7.2 | 台式计算机 | 3 | 台 |  |
| 7.3 | 一体机A | 1 | 台 |  |
| 7.4 | 一体机B | 1 | 台 |  |
| 8 | 工具（1套） |  |  |  |
| 8.1 | 直流稳压电源 | 5 | 个 |  |
| 8.2 | 万用表 | 5 | 个 |  |
| 8.3 | 焊接工具 | 5 | 个 |  |
| 8.4 | 台钳 | 3 | 个 |  |
| 8.5 | 电动螺丝刀维修工具套装 | 2 | 个 |  |
| 8.6 | 扳手套装 |  |  |  |
| 9 | 耗材（1套） |  |  |  |
| 9.1 | 3D 打印材料 | 1 | 套 | 一系列 |
| 9.2 | EPP 泡沫板 | 40 | 块 |  |
| 9.3 | 螺旋桨 | 1 | 套 | 一系列 |
| 9.4 | EOLO螺旋桨 | 4 | 对 |  |
| 9.5 | 螺丝，焊丝，热缩管 | 1 | 套 |  |
| 9.6 | 碳纤维耗材 | 1 | 套 | 一系列 |
| 10 | 加工设备（1套） |  |  |  |
| 10.1 | 3D 扫描仪 | 1 | 台 |  |
| 10.2 | 光固化 3D 打印机 | 1 | 台 |  |
| 10.3 | 激光切割机 | 1 | 台 |  |
| 10.4 | 小型车床 | 1 | 台 |  |
| 10.5 | 小型多功能钻铣床 | 1 | 台 |  |
| 10.6 | 桌面级3D 打印机 | 2 | 台 |  |
| 10.7 | 桌面级 3D 打印机（双喷头） | 1 | 台 |  |
| 11 | 锂电池标准存放柜 | 1 | 套 |  |
| 12 | 无人机配件（1套） |  |  |  |
| 12.1 | 4+1垂起epo泡沫空机 | 1 | 架 |  |
| 12.2 | 垂起固定翼航模套装 | 1 | 架 |  |
| 12.3 | 飞塔 | 15 | 个 |  |
| 12.4 | 5寸花飞机架 | 5 | 个 |  |
| 12.5 | 5寸竞速机架 | 5 | 个 |  |
| 12.6 | 飞控 | 5 | 个 |  |
| 12.7 | 穿越机电池 | 1 | 套 | 一系列 |
| 12.8 | 高清图传天空端 | 4 | 个 |  |
| 12.9 | 电池充电设备+防护箱 | 5 | 个 |  |
| 12.10 | 电调 | 1 | 套 | 一系列 |
| 12.11 | 飞控 | 4 | 个 |  |
| 12.12 | 飞控模块A | 3 | 个 |  |
| 12.13 | 飞控模块B | 1 | 个 |  |
| 12.14 | 接收机 | 30 | 个 |  |
| 12.15 | 竞赛模拟摄像头 | 20 | 个 |  |
| 12.16 | 竞赛模拟图传 | 20 | 个 |  |
| 12.17 | 竞赛数字图传 | 2 | 个 |  |
| 12.18 | 锂电池 | 1 | 套 | 一系列 |
| 12.19 | 数传模块 | 3 | 个 |  |
| 12.20 | 图传模块 | 3 | 个 |  |
| 12.21 | 电机 | 1 | 套 | 一系列 |
| 12.22 | 小型垂直起降训练机（PNP散件） | 1 | 架 |  |
| 12.23 | 小型垂直起降训练机（空机机架） | 1 | 架 |  |
| 13 | 无人机外设（1套） |  |  |  |
| 13.1 | 充电器 | 1 | 套 |  |
| 13.2 | 行业版遥控器 | 3 | 个 |  |
| 13.3 | 眼镜(穿越机模拟图传) | 2 | 个 |  |
| 13.4 | 眼镜(高清数字图传) | 3 | 个 |  |
| 13.5 | 眼镜(竞赛数字图传) | 1 | 个 |  |
| 13.6 | 遥控器A | 3 | 个 |  |
| 13.7 | 遥控器B | 4 | 个 |  |
| 13.8 | 遥控器C | 5 | 个 |  |
| 14 | 穿越机整机（1套） |  |  |  |
| 14.1 | 2.5寸入门练习穿越机 | 3 | 个 |  |
| 14.2 | 3.5寸拍摄穿越机 | 3 | 个 |  |
| 14.3 | 拍摄穿越机 | 2 | 个 |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 一、技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式热成像无人机 | 1.1飞行器 - 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km； - 最长飞行时间：≥48分钟； - 最大水平飞行速度：≥20m/s； - 最大可抗风速：≥12m/s； - 感知系统：飞行器具备双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器，同时支持在前后上下设置告警距离与自动刹停距离，可设置遇到障碍物自动刹停或绕行； - 支持一键全景功能； - GNSS：无人机系统应支持BeiDou+Galie0+GPS+GLONASS融合定位； - RTK模块：飞行器应内置有 RTK 模块,具备 RTK定位能力； - RTK定位悬停精度：无人机系统在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度应不低于:±0.1m(水平)、士0.1m(垂直)； - 相机类型：至少具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光、激光测距模块和红外热成像、近红外补光灯相机； - 具备广角相机，有效像素≥4800万； - 具备长焦相机，像素数≥4800万； - 具备中长焦相机，像素数≥4800万； - 可见光相机变焦倍数：≥56倍； - 红外传感器分辨率：≥640*512； - 红外热成像相机变焦倍数：≥10倍； - 热成像相机应支持点测温、区域测温，且支持高温报警； - 支持可见光、红外分屏显示，支持联动变焦 - 具备激光测距模块，正入射量程≥1500米； - 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； - 遥控器显示器亮度：显示器亮度≥1000cd/m2； - 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； - 支持前端AI自动识别人、车、船并具有计数功能，单张照片可统计400个以内AI识别的目标； - 支持前端AI自动识别人、车、船并具有计数功能； - 具备飞行器自检功能、低电量自动返航功能、信号丢失自动返航功能； - 支持第三方AI模型导入； - 无人机需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能； - 飞行器需提供一年的机损保障服务， 在保障服务期限内，可享受不限次数的维修服务（不另行收费）。 |
|  |  | 1.2电池套装 - 适配便携式热成像无人机； - 不少于3块电池、配套充电设备； - 容量≥4000毫安时； - 能量≥77瓦时； - 充放电循环次数≥400次。 |
|  |  | 1.3喊话器 - 接口：USB-C； - 额定功率≥3瓦； - 最大响度≥110dB@1m； - 有效广播距离≥100m@70dB。 |
| 2 | 农业无人机 | 2.1飞行器 - 最大起飞重量：≥115kg； - 空中悬停时间：≥20min； - RTK悬停精度：≥1cm + 1ppm （水平）、≥ 1.5cm + 1ppm (垂直)； - 可设置最大飞行半径：≥2km； - 工作环境温度范围：0℃至40℃； - 最大可承受风速：≥6m/s； - 电池容量：≥40000mAh； - 抗风能力：≥6m/s； - 具备有源相控阵雷达，相控阵雷达水平方向探测范围至少达到50m； - 具备仿地飞行功能：仿地飞行作业时应避免与不大于20°坡道发生碰撞，且竖直方向与坡道的实际距离和设定作业高度之间的偏差不大于1m； - 具有避障功能：能识别前后左右方向的垂直于地面直径小于10cm的管状障碍物并保持悬停； - 具备失效保护功能：在通信链路中断、电量不足、GNSS信号丢失等情形下具有报警和失效保护功能； - 配备地理围栏系统：围栏外正常作业时，能在距离围栏边界40m内刹车，不冲撞围栏边界； - 无人机需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能，并配备4G图传模块； - 具备实时记录并保存飞行作业信息功能，信息至少应包括：位置、海拔、速度信息等信息； - 支持手动控制与自动控制，且两种控制方式可自由切换； - 飞行器需提供一年的机损保障服务， 在保障服务期限内，可享受不限次数的维修服务（不另行收费）。 ## 2.1.18.防水性能：≥IPX4； |
|  |  | 2.2播撒系统 - 超大号绞龙：支持≥0.5mm-10mm颗粒； - 中号绞龙：支持≥4mm-6mm颗粒； - 大号绞龙：支持≥4mm-10mm颗粒； - 小号绞龙：支持≥0.5mm-4mm颗粒； - 作业箱容积：≥100L； - 排料器结构型式：绞龙供料； - 最大排料量：≥400kg/min； - 播撒作业箱内部最大载重：≥70kg； - 有效播幅：≥10m。 |
|  |  | 2.3吊运系统 - 负载能力：≥60kg； - 吊绳长度：≥10m； - 工作温度范围：0℃至40℃。 |
|  |  | 2.4喷头 - 喷头数量：≥5个； - 有效喷幅范围：≥10米； - 雾化粒径：支持10-500μm。 |
|  |  | 2.5图传中继 - 电池容量：≥6500mAh； - 续航时间：≥5小时； - 工作频率：包含2.4GHz, 5.2 GHz,5.8GHz； - 信号有效距离：≥5km； - 充电时间：≤3小时； - 防护等级：≥IP55。 |
|  |  | 2.6遥控器 - 配备触控液晶显示屏：≥7英寸； - 分辨率：≥1920×1200，亮度：≥1400 cd/m²； - 充电环境温度范围：5℃至40℃； - 内置电池续航时间：≥3小时； - 外置电池续航时间：≥3小时。 |
|  |  | 2.7充电器 - 充电时间≤20分钟； - 保护功能：具备过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能； - 工作环境温度范围：0℃-40℃。 |
| 3 | 复合翼无人机 | 3.1飞行平台 - 结构：垂直起降固定翼结构； - 翼展：≥2.5m； - 空载续航时间：≥3.5小时； - 最大载荷: ≥2.5kg； - 抗风等级：≥6级； - 动力方式：动力电池； - 拆装方式：可展开折叠或拼接式拆装； - 具备连接件放松设计，免工具拆装； - 智能遥控器： - 屏幕尺寸：≥8寸； - 屏幕分辨率：≥1920*1200； - 图传分辨率：≥1080P； - 遥控器频段须包含：800M/1.4G/2.4G； - 遥控器续航时间：≥5小时； - 遥控器拓展接口：HDMI、SIM卡网口、USB接口、type-c接口、RJ45网口，TF卡槽，PPM接口等。 |
|  |  | 3.2吊舱 - 云台类型：三轴机械增稳； - 重量：≤500g； - 稳像精度：≥±0.01°； - 可控转动范围：≥俯仰：-150°～+70°，偏航：±360°连续； - 最大控制转速：≥俯仰：±200°/s，偏航：±200°/s； - 图像传感器：≥1/2.8〞CMOS，有效像素≥800万； - 分辨率：≥3840x2160； - 光学变焦倍数：≥10x； - 数字变焦等效倍数：≥4x； - 最大变焦倍数：≥20x； - 具备激光照明模块； - 支持ONVIF与GB/T28181协议； - 配合GCU支持网络、串口及S.BUS控制，兼容私有协议与MAVLink协议，支持进行二次开发。 注：以上“3.2吊舱”所有参数响应文件中须提供制造商出具的技术参数确认函佐证，否则响应无效。 |
|  |  | 3.3其它 - 配备运输箱； - 需包含无人机电池、充电器等必要配件； - 为飞行中的第三者人身伤亡或财产损失意外提供保障，单次赔付额度不低于100万。 |
| 4 | 多光谱无人机 | 4.1飞行器 - 最大起飞重量：≥1000克； - 最长飞行时间：≥40分钟； - 最大可抗风速：≥12m/s； - 感知系统：飞行器具备双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器，同时支持在前后上下设置告警距离与自动刹停距离，可设置遇到障碍物自动刹停或绕行； - GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU融合定位； - 无人机需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能； - 工作环境温度：工作温度范围覆盖 -10°C至40°C； - GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m； - 视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m； - 展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s； - 最大水平飞行速度：≥15m/s； - 具备飞行器自检功能、低电量自动返航功能、信号丢失自动返航功能； - 具备可见光测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸，有效像素不低于2000万； - 除可见光相机外，应具备绿、红、红边、近红外多光谱相机，多光谱相机有效像素不低于500万； - 绿波段多光谱相机波段在560nm±16nm； - 红波段多光谱相机波段在650nm±16nm； - 红边波段多光谱相机波段在730nm±16nm； - 近红外波段多光谱相机波段在860nm±16nm； - 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； - 无人机可实现自主实时仿地； - 支持单独使用可见光相机进行测绘作业。 - 飞行器需提供一年的机损保障服务， 在保障服务期限内，可享受不限次数的维修服务（不另行收费）。 |
|  |  | 4.2遥控器 - 屏幕分辨率：≥1920×1080； - 屏幕尺寸：≥5.5英寸； - 屏幕帧率：≥60fps； - 屏幕亮度：≥1000尼特； - 遥控器应采用触摸屏； - 遥控器需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能； - 具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口。 |
|  |  | 4.3 RTK模块 - 支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸； - RTK重量：≤50g； - 在RTK 固定解时，水平精度≥1cm+1ppm，高程精度≥1.5cm+1ppm； - 无人机应自带光强传感器，可在无标定板情况下获取准确的NDVI等植被指数。 |
|  |  | 4.4其它 - 包含额外的无人机飞行电池3块，保护箱，充电设备等其它必要配件。 |
| 5 | 航拍无人机 | 5.1飞行器 - 起飞重量：≥1000克； - 稳定系统：具备三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）； - 感知系统：机身具备全向双目视觉系统、激光雷达、红外传感器；可探测前后左右上下方向的障碍物。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停或者绕行； - 无人机需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能，并配备4G图传模块； - 实时图传质量：≥1080p/60fps； - 最大信号有效距离：≥15公里； - 最大水平飞行速度：≥25米/秒； - 最大起飞海拔高度：≥6000米； - 最长飞行时间：≥50分钟； - 最大续航里程：≥40公里； - 最大抗风速度：≥12米/秒； - 工作环境温度范围：-10℃至40℃； - 卫星导航系统：支持GPS + Galileo + BeiDou； - 悬停精度 （1）垂直：≥±0.1 米（视觉定位）、≥±0.5 米（卫星定位）； （2）水平：≥±0.3 米（视觉定位）、≥±0.5 米（卫星定位）； - 机载内存：≥512GB； - 影像传感器； （1）广角相机：≥4/3英寸 CMOS，有效像素 ≥1 亿； （2）中长焦相机：≥1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万； （3）长焦相机：≥1/1.5英寸CMOS，有效像素≥4800万； - 数字变焦： - 广角相机：≥2倍； （2）中长焦相机：≥6倍； （3）长焦相机：≥24倍； - 飞行器需提供两年的机损保障服务，在保障时间内，可享受不少于4次的低价置换服务，单次置换费用不高于与机身价值的10%，直至保障次数用完为止。 |
|  |  | 5.2遥控器 - 峰值亮度：≥2000尼特； - 续航时间：≥4小时； - 充电时间：≤2小时； - 配备触控液晶显示屏：≥7英寸； - 具备收音功能； - 遥控器需支持接入4G网络，实现联网、增强图传等功能，并配备4G图传模块。 |
|  |  | 5.3其它 - 包含无人机飞行电池3块、保护箱、充电设备等其它必要配件。 |
| 6 | 测试设备 | 6.1飞行控制站 - 显卡：专业工作站显卡； - 处理器：核心数≥4，缓存≥8MB，最大睿频≥4.2GHz，TDP≥30W； - 内存容量：≥16GB； - 最大支持容量不小于：96GB； - 电池容量：≥90Wh； - 屏幕分辨率≥1920*1200； - 屏幕比例支持16：10； - 接口支持：雷电接口，USB-A； - 扩展性支持硬盘扩展，内存扩展； - 硬盘容量≥2TB； - 屏幕刷新率不低于60Hz； - 屏幕尺寸≥16英寸。 |
|  |  | 6.2气象监测设备 - 工作温度范围：-20-50℃； - 湿度监测范围：≥0-100%； - 气压检测范围：≥300-1100hpa； - 风速检测范围：≥0-40m/s； - 重量≤200g（主机）； - 显示方式：支持液晶显示； - 防护等级≥IP56； - 充电端口：支持Type-C端口充电； - 续航时间：不低于7天。 |
|  |  | 6.3无人机动力测试台 - 使用温度范围：0 ~+40℃； - 储存温度范围：-20 ~ +60℃； - 设备尺寸（含防护笼）：≥350*350*450mm； - 最大测试拉力：≥2kg； - 测试螺旋桨最大直径：≥12inch； - 电压量程：≥0-30V； - 电压分辨率：≥0.01V； - 电压精度：≥0.05% + 0.05% FS； - 电流量程：≥0- 50A； - 电流分辨率：≥0.01A； - 电流精度：≥0.1% + 0.1% FS； - 拉力量程：≥2kgf； - 拉力分辨率：≥0.1gf； - 拉力精度：≥0.1% + 0.1% FS； - 扭矩量程：≥2N・m； - 扭矩分辨率：≥0.0001N・m； - 扭矩精度：≥0.1% + 0.1% FS； - 换相转速量程：≥400000RPM / 电机极对数； - 换相转速分辨率：≥1RPM； - 换相转速精度：≥0.05%； - 光电转速量程：≥200000RPM / 光电齿数； - 光电转速分辨率：≥1RPM； - 光电转速精度：≥0.05%； - 红外电机温度量程：-70 - +350℃； - 温度分辨率：≥0.1℃； - 红外电机温度精度：±0.5℃； - 气压量程：≥30-110kpa； - 气压分辨率：≥0.01kpa； - 气压精度：±0.06kpa； - 环境温度量程：-40 - +85℃； - 环境温度分辨率：≥0.1℃； - 环境温度精度：±1℃； - 湿度量程：≥0 - 100% RH； - 湿度分辨率：≥1% RH； - 湿度精度：±3%； - 无线数传工作频段应包含：2.4GHz； - 发射功率：≥10dBm； - 无线数传通讯距离：≥200m； - 语言应支持：中文、英文； - 应配套相应软件。 注：以上“6.3无人机动力测试台”所有参数响应文件中须提供制造商出具的技术参数确认函佐证，否则响应无效。 |
| 7 | 电脑 | 7.1高性能计算机 - 显存容量：≥2GB； - 内存容量：≥16GB； - 弧形显示器屏幕尺寸：≥34 英寸； - 操作系统：≥windows 10； - 需配备专业图形卡； - CPU 类型：核心数≥4，最大睿频≥4.2G，缓存 ≥8MB ，TDP ≥40W； - 固态硬盘容量：≥512G； - 内存类型：DDR4； - 硬盘接口需支持SATA； - 硬盘转速：≥7200转； - 最大支持内存插槽数：≥10个； - 规格：2台/套。 |
|  |  | 7.2台式计算机 - 显存容量：≥2GB； - 内存容量：≥16GB； - CPU 类型：核心数≥4，最大睿频≥4.2G，缓存 ≥8MB ，TDP ≥30W； - 处理器核心数：≥八核； - 固态硬盘容量：≥512TB； - 屏幕分辨率：≥1920*1080； - 屏幕刷新率：≥60Hz； - 屏幕尺寸：≥27英寸； - 规格：3台/套。 |
|  |  | - 7.3一体机A - 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； - 整机屏幕采≥75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H； - 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； - 整机前置输入接口具备不超过3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； - 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； - 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； - 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； - 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细； - 整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； - 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围； - 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； - 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能； - 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机； - 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器； - 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏； - 整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控； - 整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能； - 嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； - 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； - 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具； - 处理器：核心数≥4，缓存≥8MB，最大睿频≥4.2GHz，TDP≥40W； - 内存采用8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘； - 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 整机支持2个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（包含批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（包含节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； - 整机须内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W或以上高音扬声器2个，上朝向20W或以上中低音扬声器2个，额定总功率不低于60W。整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式； - 整机上边框须内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，可用于远程巡课。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于40人； - 整机设备须自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准，支持在地震预警页面中选择提醒阈值，支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务； - 整机须支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤； - 整机须支持可发出频率包含18kHz-22kHz的超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过超声方式与手机进行连接，实现文件传输功能； - 整机须支持蓝牙5.0以上标准，整机须内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥16个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥3个； - 嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHZ。 - 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。和整机的连接接口针脚数≤20pin。 |
|  |  | - 7.4一体机B - 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； - 整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H； - 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； - 整机前置输入接口具备不超过3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； - 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； - 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； - 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； - 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细； - 整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； - 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围； - 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； - 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能； - 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机； - 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器； - 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏； - 整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控； - 整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能； - 嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； - 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图； - 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具； - 处理器：核心数≥4，缓存≥8MB，最大睿频≥4.2GHz，TDP≥40W； - 内存采用8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘； - 整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 整机支持2个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（包含批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（包含节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； - 整机须内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W或以上高音扬声器2个，上朝向20W或以上中低音扬声器2个，额定总功率不低于60W。整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式； - 整机上边框须内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥800万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，可用于远程巡课。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于40人； - 整机设备须自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准，支持在地震预警页面中选择提醒阈值，支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务； - 整机须支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤； - 整机须支持可发出频率包含18kHz-22kHz的超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过超声方式与手机进行连接，实现文件传输功能； - 整机须支持蓝牙5.0以上标准，整机须内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥16个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥3个； - 嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHZ。 - 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。和整机的连接接口针脚数≤20pin。 |
| 8 | 工具 | 8.1直流稳压电源 - 输出电压：≥2×0~30v； - 输出电流：≥2×0~5A； - 保护：支持电流限制及极性反向保护； - 电源效应：≤25mV； - 负载效应：≤25mV； - 波纹与噪音：≤2mVrms(5Hz-1MHz)； - 规格：≥5个/套。 |
|  |  | 8.2万用表 - 显示方式：具备LED液晶显示； - 直流电压测量范围：≥100μV~1000V； - 交流电压测量范围：≥2mV~600V； - 直流电流测量范围：≥0.1μA~16A； - 交流电流测量范围：≥10μA~16A； - 电阻测量范围：≥0.2Ω~16MΩ； - 电容测量范围：≥2pF-16mF； - 可进行直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻测量、电容测量等测试； - 频率响应包含：40Hz~1kHz； - 机身尺寸：≤180*90*60mm； - 产品重量：≤400g(含电池)。 - 规格：5个/套。 |
|  |  | 8.3焊接工具 - 需支持调温功能； - 风枪功率≥400W； - 烙铁功率≥40W； - 风枪温度范围：100-400℃； - 烙铁温度范围：200-400℃； - 气流量：≥100L/min； - 规格：≥5个/套。 |
|  |  | 8.4台钳 - 整体长度：≥150mm； - 整体高度：≥240mm； - 产品净重：≥2KG； - 钳口宽度：≥80mm； - 钳口厚度：≥5mm； - 最大张口：≥60mm； - 喉深：≥30mm； - 夹持厚度：≥100mm； - 规格：≥3个/套。 |
|  |  | 8.5电动螺丝刀维修工具套装 - 调速方式：支持无极变速； - 支持电源充电； - 安装方式：磁性吸附； - 电池容量：≥600mAh； - 最大扭力输出：≥5Nm； - 打孔范围：冰钻孔； - 需配备批头数量：≥9个； - 应包含万向软轴以及套筒组； - 规格：≥2个/套。 |
|  |  | 8.6扳手套装 - 规格范围：≥6~32mm； - 制式：公制。 |
| 9 | 耗材 | 9.1 3D 打印材料 - 应包含：PLA、ABS、光敏树脂、碳纤维增强材料，每种≥12kg； - PLA拉伸强度：≥50Mpa； - PLA弯曲强度：≥90Mpa； - ABS密度：≥1±0.02； - ABS吸水性：≤0.25%； - ABS拉伸强度：≥40+1Mpa； - ABS弯曲模量：≥2000+200Mpa； - 材质：光敏树脂； - 光敏树脂拉伸强度：≥30Mpa； - 光敏树脂弯曲模量：≥1500Mpa； - 光敏树脂热变形温度：≥40℃； - 碳纤维弯曲强度：≥100Mpa； - 碳纤维弯曲模量：≥3500Mpa； - 碳纤维热变形温度：≥50℃。 |
|  |  | 9.2 EPP 泡沫板 - 发泡的密度：≥20Kg每立方米； - 厚度：≥10mm； - 单块规格：≥120*100cm； - 整套规格：≥40块。 |
|  |  | 9.3螺旋桨 - 5寸规格：≥50付（4支/付）/套； - 3.5寸规格：≥20付（4支/付）/套； - 2.5寸规格：≥20付（4支/付）/套； - 塑料螺旋桨（8060）规格：≥30支/套； - 塑料螺旋桨（9060）规格：≥30支/套； - 碳纤维螺旋桨：≥40对（2支/对）/套。 |
|  |  | 9.4 EOLO螺旋桨 - 桨类别：2叶折叠桨； - 螺旋桨规格：须为16×6（直径16英寸，螺距6英寸）； - 单支重量≤45g； - 最高可支持工作转速≥8200rpm； - 动平衡值：≤25mg @ 4000 RPM。 |
|  |  | 9.5螺丝，焊丝，热缩管 - 热缩管：≥Φ5mm/1米； - 长度：≥10米； - 焊丝焊点：≥220-240 ； - 含锡量：≥90% ； - 焊丝助焊剂：≥2% ； - 焊丝线径：≥0.8mm ； - 焊丝长度：≥200m； - 需配套相应数量的螺丝。 |
|  |  | 9.6碳纤维耗材 - 3K碳纤维板（≥2mm厚）：尺寸≥400*500mm，规格≥10块/套； - 3K碳纤维板（≥3mm厚）：尺寸≥400*500mm，规格≥10块/套； - 3K碳纤维板（≥4mm厚）：尺寸≥400*500mm，规格≥10块/套； - 3K碳纤维板（≥5mm厚）：尺寸≥400*500mm，规格≥10块/套； - 碳纤维方管（≥3*3mm外径）：长≥1000mm，规格≥10根/套； - 碳纤维方管（≥4*4mm外径）：长≥1000mm，规格≥10根/套； - 碳纤维方管（≥6*6mm外径）：长≥1000mm，规格≥10根/套； - 碳纤维方管（≥8*8mm外径）：长≥1000mm，规格≥10根/套； - 碳纤维方管（≥10*10mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套； - 碳纤维圆管（≥12mm*8mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套 - 碳纤维圆管（≥14mm*10mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套； - 碳纤维圆管（≥24mm*20mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套； - 碳纤维圆管（≥16mm*12mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套； - 碳纤维圆管（≥8mm*6mm外径）：长≥1500mm，规格≥10根/套。 |
| 10 | 加工设备 | 10.1 3D 扫描仪 - 单帧精度≤0.04mm； - 单帧重复精度≤0.02mm； - 最小点距≤0.05mm； - 工作距离≤100-1000mm； - 帧率≥20fps； - 最小扫描尺寸≤10×10×10mm； - RGB 相机分辨率：≥4800万像素； - 输出格式应包含：PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX。 |
|  |  | 10.2光固化 3D 打印机 - 屏幕尺寸：≥12寸； - 光源：包含COB + 菲涅尔透镜 + 反射镜； - 丝杆采用双轨制； - 打印尺寸：≥250*150*250mm； - 打印体积：≥12L； - 峰值速度 ≥86mm/h； - 调平方式：至少包含手动四点调平； - 产品净重≤24kg； - 数据输入：至少支持USB - A 2.0/WIFI（2.4G局域网）。 |
|  |  | 10.3激光切割机 - 激光类型：采用CO2 激光管； - 兼容软件：兼容CoreDraw、 AutoCAD 、Photoshop等软件； - 工作电压兼容：AC110 - 220±10% 50 - 60HZ； - 冷却方式：包括但不限于配备强制冷水及保护系统； - 工作平台：提供刀条、蜂窝及以上配置； - 定位方式：支持红光定位； - 激光功率：具备可提供60W/80W/100W/130W/150W多种功率规格； - 工作温度范围：0 - 45℃； - 雕刻速度：≥800mm/s； - 定位精准：±0.05mm； - 升降方式：电动； - 切割厚度：≥5mm (视材料而定)； - 支持系统：Window XP、Vista、Win7/Win8/Win10 等。 |
|  |  | 10.4小型车床 - 电机功率：≥700W； - 主轴通孔直径：≥20mm； - 最大加工尺寸：≥30mm； - 主轴转速范围：低转速范围：50 - 1250，高转速范围：100 - 2500； - 纵向进刀量：≥0.08-0.2mm； - 尺寸≤长900mm* 宽400mm*高400mm； - 重量：≤100kg。 |
|  |  | 10.5小型多功能钻铣床 - 电机功率：≥600瓦； - X 轴行程：≥220MM； - Y 轴行程：≥160MM； - Z 轴行程：≥210MM； - 主轴箱旋转角度范围：±90°； - 最大钻孔直径≥16MM； - 最大面铣能力≥52MM； - 最大立铣能力≥16MM； - 工作台尺寸：≥400*120MM。 |
|  |  | 10.6桌面级3D 打印机 - 是否整装：是； - 附加功能：支持主动振动补偿和压力补偿，多色打印； - 打印速度≥500mm/s； - 喷嘴直径≥0.4mm； - 成型尺寸可达：≥256×256×256mm； - 支持多种材料，自动调平； - 规格≥2个/套。 |
|  |  | 10.7桌面级3D打印机（双喷头） - 激光类型：包括但不限于半导体激光器； - 须具备双喷头； - 激光波长：雕刻激光：≥455nm±5nm（蓝光）； - 测高激光：≥850nm±5 nm（红外光）； - 激光功率：≥10W±1W，40W±2W（高功率版本）； - 光斑尺寸：≤0.03 mm×0.14 mm（低功率版本），0.14 mm×0.2 mm（高功率版本）； - 工作温度：0℃ - 35℃； - 最大雕刻速度：≥400mm/s（低功率版本）1000 mm/s（高功率版本）； - 最大切割厚度：≥5mm（低功率版本）15mm（高功率版本）； - 雕刻面积：≥310mm×270mm（低功率版本），310mm×250mm（高功率版本）； - 加工高度范围：≥0m-280mm（低功率版本）0mm-265mm（高功率版本）。 |
| 11 | 锂电池标准存放柜 | - 内尺寸≥500*380*1500mm； - 充电存放层数：≥3层； - 配置：具备高温报警、高温断电、自动灭火、烟雾报警、漏电保护、散热排风、双温度显示、声光报警等功能； - 具备三位插座。 |
| 12 | 无人机配件 | 12.1 4+1垂起epo泡沫空机 - 翼展≤2500mm； - 最大起飞重量≥10kg； - 机身高≤180mm； - 实用升限≥4000m； - 机身长≥1450mm； - 抗风能力≥5级； - 起降方式：支持手抛伞降/滑降； - 最大飞行速度：≥18m/s； - 拆装方式：支持无工具拆装； - 最大有效载荷≥1.5kg； - 应配备配套运输箱； - 载荷舱尺寸≤280*160*110mm。 |
|  |  | 12.2垂起固定翼航模套装 - 载机 - 整机尺寸：≥1050x650x350mm - 标准起飞重量范围：1.5-2.5Kg - 最大飞行速度：≥35m/s - 巡航速度：≥15m/s - 最大续航时间：≥50min - 最大航程：≥50km - 最大抗风登记：≥4级 - 最大使用海拔：≥4000m - 最大遥控距离：≥10km - 具备模块化快拆设计，可在1分钟内完成组装 - 具备多旋翼机固定翼两种飞行模式 - 具备失控返航、低电量返航功能 - 搭配便捷收纳箱，可收纳拆解整机、遥控器、电池等 - 编写收纳箱尺寸：≥600*500*260mm - 飞控模块 - PM工作电压：包含4.5~5.5V； - USB电压：包含5V ±0.25v； - 伺服输入：包含0-36v； - 工作温度范围：-40~85°c； - 主处理器：flash≥2MB，RAM≥512KB； - 具备加速计； - 具备陀螺仪； - 具备电子罗盘； - 具备气压计； - UART串口：≥5个； - PWM输出：≥11路； - 遥控器信号输入协议：包含PPM/SBUS/DSM； - RC IN：≥1个； - PPM IN：≥1个； - CAN标准总线：≥2个； - 具备安全开关：1个； - GPS接口：≥1个； - USB接口：≥1个 且支持Type-C。 - 4G图数传； - 支持4G数据传输； - 网络频段：支持 LTE (FDD)：B1、B3、B8；LTE (TDD)：B38、B39、B40、B41；DC - HSPA + /HSPA + /HSPA/UMTS：B1、B9、B5、B8、B9；TD - SCDMA：B34、B39；EDGE/GPRS/GSM：900/1800MHz - 网络速率：DC - HSPA + 下行≥ 40Mbps、上行≥ 5.6Mbps；LTE TDD 下行 ≥110Mbps、上行 ≥10Mbps；LTE FDD 下行 ≥150Mbps、上行 ≥50Mbps； - 视频编码：支持H265； - 视频录制：支持自动录制存储至SD卡； - 数据输入接口：支持UART； - 视频输入接口：支持HDMI； - 天线接口：支持MMCX； - 设备屏幕：具备OLED ≥128*64 分辨率； - 3轴云台； - 视频输出接口：支持以太网口、Micro-HDMI、CVBS (AV)； - 控制信号输入：支持S.Bus、UART、网口 UDP； - 控制信号输出：支持S.Bus； - 增稳性能：具备高精度三轴增稳（航向、俯仰、横滚）； - 角度抖动量：≤±0.01°； - 工作电压：支持11~25.2V（早期版本可能不支持 25.2V，需甄别）； - 环境适应性：工作温度范围 - 10℃~50℃； - 物理规格：尺寸≤55×55×70mm，重量≤100g； - 图数一体； - 通信距离：≥8km； - 通讯通道：具备16个数据通道； - 显示设备：具备≥OLED 显示屏； - 支持快拆电池； - 具备快充协议：≥PD30W； - 天线增益：≥5dBi； - 控信号输入：支持S.Bus/PPM/URT； - 数传输出：支持UART； - 网口通讯：支持LAN； - 外部供电：支持VCC； - 充电：支持Type-C 接口； - 防水等级：≥IP53； - 工作温度范围：-10℃~50℃； - 摄像头； - 分辨率：支持 4K 30FPS，2.8K（4K）4:3 50FPS，2.7K（4:3/16:9）60/30FPS，2.5K 60/30FPS，1080P 100/60/30FPS； - 录像格式支持：mp4/H.265/H.264 ，适配常见视频处理及存储标准； - TV 制式：支持 PAL/NTSC，输出延时≤0.1秒； - 防抖：支持内置防抖； - 接口：配置 Micro HDMI、Type C 接口； - HDMI 输出：支持输出 4K30 、1080P60 / 30FPS 视频 ； - PC CAM 输出：支持 4K/2.5K/1080P 30FPS； - USB stream：支持输出 1080P 30FPS 视频； - TF 卡：支持 8 - 256G； - 电压输入：DC 6 - 24V； - 尺寸：主板≤ 50×50mm，镜头≤25×25mm； - 重量：≤40克 。 |
|  |  | 12.3飞塔 - 传感器：需配备搭载陀螺仪、气压计以及OSD芯片； - USB接口类型为Type-C，需支持高速数据传输，满足飞控调参、固件更新等数据交互场景下的带宽需求； - 支持蓝牙BLE功能，用于飞控参数调试（调参）； - 支持通过菜单操作（菜单 > 飞控固件烧写 ）进行无线飞控固件更新； - 支持通过菜单操作（菜单 > 黑匣子分析器 ）实现无线下载和分析黑匣子数据； - 设备连接适配：支持插座直插、焊线连接两种方式； - 支持电流测量功能； - 具备摄像头调参焊盘； - 电调信号线：支持M1-M8电调信号线连接，配置不低于5组串口； - 安装孔位规格：≥30*30mm（4mm孔径）； - 飞控尺寸：≤ 40(长)*40(宽)*10（高) mm； - 支持后续固件升级，以优化电调性能、拓展功能； - 适配3S-6S锂离子电池输入 ，需具备宽电压输入兼容性； - 支持电流计功能； - 安装孔位规格：≥30×30mm（4mm孔径）； - 电调尺寸：≤50(长)*40(宽)*10mm (高)； - 重量：≤25g（带散热片）； - 包装规格：≥15个/套。 |
|  |  | 12.4 5寸花飞机架 - 尺寸≤150*180mm*180mm（长宽高）； - 底板厚度≤2.5mm； - 顶板厚度≤2.5mm； - 侧板厚度≤2.5mm； - 夹板厚度≤2mm； - 前后保护框板厚度≤2.5mm； - 机臂厚度≤5mm； - 包装规格：≥5个/套。 |
|  |  | 12.5 5寸竞速机架 - 轴距≤220mm ； - 弯臂厚度≤6mm ； - 宽度≤10mm ； - 包装规格：≥5个/套。 |
|  |  | 12.6飞控 - 重量≤50g； - 传感器需包含：气压计、OSD 、IMU（惯性测量单元）； - 接口配置：UART串口≥8 路，I2C 接口≥2路，ADC 接口≥1 路电压计、2 路电流计、1 路空速计，PWM 接口≥12 路通用、1 路 LED； - 飞控状态灯：具备不少于3种状态指示灯； - 需支持接收信号强度指示信号的接入； - 电压检测范围为支持7-36V（适配2S-6S锂电池）； - 支持电压与电流检测； - 支持电源可调：支持5/6/7V 可调； - 包装规格：≥5个/套。 |
|  |  | 12.7穿越机电池 - 穿越机电池（额定容量:≥1500mAh）：额定电压≥22v，重量≤300g，放电倍率≥160c，组合方式需为6S1P，放电插头需支持XT60，尺寸≤40*40*90mm，包装规格≥30个/套； - 穿越机电池（额定容量:≥850mAh）：额定电压≥7v，重量≤50g，放电倍率≥60c，组合方式需为2S1P，放电插头需支持XT30，尺寸≤20*20*70mm，包装规格≥20个/套； - 穿越机电池（额定容量:≥1000mAh）：额定电压≥22v，重量≤300g，放电倍率≥160c，组合方式需为6S1P，放电插头需支持XT60，尺寸≤40*40*90mm，包装规格≥20个/套。 |
|  |  | 12.8高清图传天空端 - 影像传感器：≥1/1.3英寸CMOS，支持不低于4K/60fps、4K/120fps的视频分别率； - 具备双天线设计； - 具备不低于1080p/100fps H.265 图传画质； - 图传画质最低图传延时≤15 毫秒； - 不低于15公里最远图传距离； - 机身储存：≥4GB； - 机身尺寸≤35*35*15(毫米)； - 包装规格≥4个/套。 |
|  |  | 12.9电池充电设备+防护箱： - 需具备飞梭键、显示屏、通道选择、通道平衡口（2 个 ）、通道输出口、散热出风口、支架、DC 输入接口、通道平衡口、通道输出口、Type - C 输出口、USB - A 输出口、通道 1/2 升级口、多功能口、通道 3/4 升级口等结构及接口 ，各接口及功能按键需布局合理，便于操作与设备连接，保障设备功能拓展与协同工作能力； - 需具备宽电压输入适配能力； - 可对至少4组电池进行充电； - 可实现多通道合并充电； - 具备为各通道电池提供稳定、精准的平衡充电电流； - 需具备稳定的大功率回收放电能力； - 储存温度：需满足 -20-60℃； - 工作温度：0-40℃； - 须具备显示屏； - 需配备防护箱子； - 包装规格≥5个/套。 |
|  |  | 12.10电调 - 电调：持续电流≥20A，短时电流≥25A(不少于10秒)，规格≥10个/套； - 电调：电流≥35A的持续电流35A,峰值≥45A/10秒，规格≥10个/套； - 电调：持续电流≥40A，短时电流≥50A(不少于10秒)，规格≥10个/套； - 电调：持续电流≥50A，短时电流≥65A(不少于10秒)，规格≥10个/套； - 电调：持续电流≥60A，瞬时电流≥80A(不少于10秒)，规格≥10个/套； - 电调：定子尺寸≤65*20mm，适用碾管外径≤30mm，规格≥12个/套； - 电调：持续/峰值电流：50A/70A；持续电流80A 瞬时电流<10秒)：100A ，规格≥6个/套； - 电机：定子直径≤35mm定子高度≤20mm ，规格≥2个/套； - 舵机：工作电压：直流5.0伏至8.4伏，规格≥8个/套。 |
|  |  | 12.11飞控： - 具备气压监测； - 具备气压计，支持海拔测量； - 支持方向定位； - 具备磁罗盘，用于地磁场测量与方向定位； - 外壳具备散热功能； - 持续电流≥90A； - 支持电流计散热； - 具备处理器散热功能； - 具备过流过压保护、遥控接收机限流保护、端口防静电保护等保护措施； - 支持百兆网口接入； - 接头型号支持XT90； - 控制组件：含 RWM 继电器，支持部件状态控制； - 传感器类型：具备3轴陀螺仪和3轴加速度计； - 工作温度范围：-40°C~+85°C； - 规格≥4个/套。 |
|  |  | 12.12飞控模块A - 支持陀螺仪加密； - 具备电子罗盘； - 具备气压计； - UART：≥5 个； - 12C：≥6个； - CAN：≥2个； - ADC IN：≥1个,且支持 6.6V和3.3V； - SPI：≥1个； - PWM OUT：≥14个，M1~M12，且支持DSHOT协议； - 1RC IN：≥1个，且支持PPM SBUS DSM； - USB：Type-C*1； - 具备TF卡槽； - 工作电压：支持4.5~5.5V； - USB电压：支持4.75~5.25V； - Servo电压：支持0~ 36V； - 工作温度范围：-20~85℃； - 规格≥3个/套。 注：以上“12.12飞控模块A”所有参数响应文件中须提供制造商出具的技术参数确认函佐证，否则响应无效。 |
|  |  | 12.13飞控模块B - PM工作电压：包含4.5~5.5V； - USB电压：包含5V ±0.25v； - 伺服输入：包含0-36v； - 工作温度范围：-40~85°c； - 主处理器：flash≥2MB，RAM≥512KB； - 具备加速计； - 具备陀螺仪； - 具备电子罗盘； - 具备气压计； - UART串口：≥5个； - PWM输出：≥11路； - 遥控器信号输入协议：包含PPM/SBUS/DSM； - RC IN：≥1个； - PPM IN：≥1个； - CAN标准总线：≥2个； - 具备安全开关：1个； - GPS接口：≥1个； - USB接口：≥1个 且支持Type-C。 注：以上“12.13飞控模块B”所有参数响应文件中须提供制造商出具的技术参数确认函佐证，否则响应无效。 |
|  |  | 12.14接收机 - 频率包含：2.4G； - 最小刷新率≥25Hz； - 最大刷新率≥500HZ； - 规格≥30个/套。 |
|  |  | 12.15竞赛模拟摄像头 - 图像传感器：COMS传感器水平分辨率不低于1200线； - 屏幕比例：4:3宽屏可支持切换，支持翻转/镜像； - 电源：支持直流 5-36V； - 尺寸≤15*15*20mm； - 规格≥20个/套。 |
|  |  | 12.16竞赛模拟图传 - 频率需包含：5.8GHZ； - 分辨率默认值包含：540p90/720p60/1080p30； - 射频功率：≥25mW/200mW； - 视频接口协议：支持MIPI； - 输入电压范围包含：4V-12V； - 安装孔距：≥20mm*20mm M4带橡胶垫圈； - 分辨率≥540P@90fps4:3 ，≥720P@60fps 4:3； - 传感器：≥1/3"； - 尺寸≤18mm*14mm*18mm ； - 规格≥20个/套。 |
|  |  | 12.17竞赛数字图传 - 频率需包含：5.8GHZ； - 分辨率默认值包含：540p90/720p60/1080p30； - 射频功率：≥25mW/200mW； - 视频接口协议：支持MIPI； - 输入电压范围包含：4V-12V； - 安装孔距：≥20mm*20mm M4带橡胶垫圈； - 分辨率≥540P@90fps4:3 ，≥720P@60fps 4:3； - 传感器：≥1/3"； - 尺寸≤18mm*14mm*18mm； - 分辨率：≥540P@90 帧 4:3；≥720P@60 帧 4:3； - 图像传感器：≥1/3 英寸； - 尺寸：≤长20毫米*宽15毫米*高20毫米； - 规格≥2个/套。 |
|  |  | 12.18锂电池 - 22500mah：持续放电倍率≥45C，串联数≥6s，规格≥4块/套； - 2200mah：持续放电倍率≥35C，串联数≥3s，规格≥5块/套； - 2200mah：持续放电倍率≥35C，串联数≥4s，规格≥5块/套； - 3300mah：持续放电倍率≥35C，串联数≥4s，规格≥5块/套； - 2200mah：持续放电倍率≥35C，串联数≥6s，规格≥5块/套； - 5200mah：持续放电倍率≥35C，串联数≥6s，规格≥5块/套； - 7500mah：持续放电倍率≥75C，串联数≥6s，规格≥5块/套； - 16000mah：持续放电倍率≥15C，串联数≥6s，规格≥6块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥4s，规格≥5块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥4s，规格≥3块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥6s，规格≥3块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥6s，规格≥3块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥6s，规格≥3块/套； - 4000mah：持续放电倍率≥20C，串联数≥6s，规格≥2块/套； - 3000mah：持续放电倍率≥10C，串联数≥3s，规格≥10块/套； - 3000mah：持续放电倍率≥10C，串联数≥4s，规格≥5块/套。 |
|  |  | 12.19数传模块 - 工作频率应包含：840-850MHZ； - 工作温度范围：-40°C~85°C； - 工作电压范围：12V-60V； - 天线增益：≥2DBi； - 速率：≥300kbps ； - 接口需支持：天线:SMA内针；串口:GHR-06V-、SUSB: TYPE-C； - 最大发射功率≥1000mw； - 极限距离≥60km； - 包装规格：≥3个/套。 |
|  |  | 12.20图传模块 - 通信频率应包含：5.2GHZ，5.8GHZ； - 安装孔距：≥2*25/4*20毫米； - 外置存储：支持TF卡≥128GB； - 录制规格：≥1080p@60fps； - 工作温度FANWEI ：0°C~50°； - 可用频点：≥8个； - 包装规格：≥3个/套。 |
|  |  | 12.21电机 - 微型无刷电机（2212）：空转转速≥1400KV，规格≥10个/套； - 微型无刷电机（2216）：空转转速≥1400KV，规格≥10个/套； - 微型无刷电机（2814）：空转转速≥870KV，规格≥10个/套； - 微型无刷电机（2820）：空转转速≥570KV，规格≥10个/套； - 微型无刷电机（3115）：空转转速≥900KV，规格≥10个/套； - 无刷电机（4112）：空转转速≥340KV，规格≥8个/套； - 无刷电机（3520）：空转转速≥560KV，规格≥2个/套； - 电机（2207）：空转转速≥1750KV，规格≥60个/套。 |
|  |  | 12.22小型垂直起降训练机（PNP散件） - 翼展≥2000MM； - 机身≥1200MM； - 载荷仓尺寸≥150*140*120MM； - 最大载重≥1KG； - 巡航速度≥16M/S； - 飞行时间≥90min； - 电池容量≥6S 20000mah(Li-ion)； - 最大起飞重量≥8KG； - 最大航程≥120km； - 起降方式：垂直起降； - 抗风速度≥5m/s； - 工作温度范围-10℃-40℃； - 需包含运输箱； - 整机支持拆解组装。 |
|  |  | 12.23小型垂直起降训练机（空机机架） - 翼展≥2000MM； - 机身≥1200MM； - 载荷仓尺寸≥150*140*120MM； - 最大载重≥1KG； - 最大起飞重量≥8KG； - 起降方式：垂直起降； - 工作温度范围：-10℃-40℃； - 需包含运输箱； - 整机支持拆解组装。 |
| 13 | 无人机外设 | 13.1充电器 - 重量：≤5Kg； - 具备LED显示屏； - 界面：支持中、英文显示； - 外界端口：可支持AC输入接口等； - 控制方式≥4个薄膜按键*2组； - 交流输入：支持100-240V的交流输入； - 充电功率：≥500W*2； - 放电功率：100W(50W*2)； - 电池种类：支持锂聚合物电池、高压锂电池等； - 电池节数≥6节； - 安全时间:可进行时间设置关闭； - 充电模式: 支持精准充、快速充、存储模式、管家模式； - 工作温度:≥0℃C-40℃C工作湿度:≥0%-75%； - 储存温度:≥-10℃-70℃存储湿度:≥0%-75%。 |
|  |  | 13.2行业版遥控器 - 具备触控液晶显示屏； - 屏幕尺寸：≥7英寸； - 最大亮度：≥1500尼特； - 自带内训容量：≥64GB，并支持拓展； - 屏幕分辨率：≥1920x1200； - 防护能力：≥IP54； - 实时图像传输：≥4K 3OFPS/1080P 60FPS； - 传输码率：≥60 Mbps； - 支持链接Wifi； - GNSS：支持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/Qzss； - 重量：≤1.5kg； - 充电时间：≤5小时； - 电池容量：≥10000mAh； - 续航时间：≥7小时。 - 规格：3个/套。 - 注：以上“13.2行业版遥控器”所有参数响应文件中须提供制造商出具的技术参数确认函佐证，否则响应无效。 |
|  |  | 13.3眼镜(穿越机模拟图传) - 屏幕：具备OLED性能屏幕； - 分辨率≥1920*1080； - 视场角≥50°； - 纵横比：支持4:3、16:9等； - 屈光调节度：-6~+2； - 瞳距调节范围：60~70mm - 通信频率：支持5.8Ghz； - 最低延迟：平均≤30m/s； - 天线增益：≥2dBi； - 传输距离：≥3km； - 图传码率：≤50Mbps； - 规格：2个/套。 |
|  |  | 13.4眼镜(高清数字图传) - 重量≤500克； - 屏幕尺寸（单屏）≥0.45 英寸； - 屏幕有效分辨率（单屏）≥1920×1080； - 屏幕刷新率≥100Hz； - 录像格式：支持MOV； - 支持播放文件格式：支持MP4，MOV； - 全景视频格式：支持2D全景视频； - 3D视频格式：最高支持视频规≥4K/60fps，实景视窗视场角（FOV）≥44°； - 工作环境温度：-10℃ 至 40℃； - 电源输入：支持内置电池； - 支持储存卡类型：支持microSD，最大拓展支持128GB及以上； - 规格：3个/套。 |
|  |  | 13.5眼镜(竞赛数字图传) - 支持模拟、HDMI输入、HDZero等； - 延迟像素延迟≤5ms； - 帧延迟：≤30ms； - 模拟的帧延迟≤20mS； - 可对模拟图像进行后期处理(亮度/饱和度调)； - 为 DVR 缩放至 1280x720p； - HDMI输入最高支持不低于1080p60 或720p100； - 具备陀螺仪、头部追踪器； - 系统延迟≤5ms。 |
|  |  | 13.6遥控器A - 尺寸≥180*130*50mm； - 重量≤350g； - 传输功率：支持2.400GHz-2.480GHz； - 发射模块：支持Expresslrs或4N1多协议高频模块； - 遥控距离≥2KM@22DBM； - 工作电流：支持260MA； - 工作电压：支持6.6-8.4V； - 通道数量≥14个通道； - 升级方法：支持USB在线升级或SD卡离线升级； - 具备液晶显示屏； - 规格：3个/套。 |
|  |  | 13.7遥控器B - 最大通信距离≥8km； - 工作频率应包含：2.4GHz； - 通道数量≥12个物理通道、16个信号通道； - 支持多旋翼、固定翼、滑翔机、直升机、车、船等机型； - 尺寸≥190*170*60mm； - 重量(不含电池)≤600g； - 电池仓尺寸≤60*60*20mm； - 天线增益：≥2dbi； - 规格：4个/套。 |
|  |  | 13.8遥控器C - 产品尺寸≥170*1500*100mm； - 重量≤380g； - 工作频率应包含：2.4GHZ； - ELRS：≥20dBm； - 天线增益: ≥2db； - 工作电压: 支持6.6-8.4v DC； - 控制距离：≥2km @ 20dbm； - 操作系统: 兼容OpenTX/EdgeTX； - 控制通道：≥16通道； - 显示屏≥120*60 LCD； - 充电：支持USB-C； - 固件升级方式：支持通过USB或SD卡； - 规格：5个/套。 |
| 14 | 穿越机整机 | 14.1 2.5寸入门练习穿越机 - 图像传感器：≥1/3"CMOS传感器； - 图传频段：包含5.8G； - 配备电池：≥2000mAh； - 飞行时间：≥6分钟； - 最大飞行速度：≥80km/h； - 主机重量：≤500g； - 规格：3个/套。 |
|  |  | 14.2 3.5寸拍摄穿越机 - 图像传感器：≥1/3"CMOS传感器； - 图传频段：包含5.8G； - 配备电池：≥2000mAh； - 飞行时间：≥20分钟； - 最大飞行速度：≥80km/h； - 主机重量：≤500g； - 规格：3个/套。 |
|  |  | 14.3拍摄穿越机 - 最大水平飞行速度≥150km/h； - 续航≥9分钟； - 重量≤500g(不含电池)； - 最大起飞重量：≥700g； - 图传最高画质：≥1080p/100fps； - 图传最远传输距离：≥8公里； - 图传码率：≥50Mbps； - 传感器：≥1/1.7 英寸CMOS； - 最高视频分辨率：≥4K/60fps； - 规格：2个/套。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。